FORTIS DETECT                                                                                                                 Автономная беспроводная тепловизионная камера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система наблюдения  FORTIS DETECT предназначена для круглосуточного патрулирования, поиска и регистрации объектов (автомобили, животные, люди, дроны). Система состоит из тепловизионной камеры, подвижной платформы и пульта управления. Система управляется по WIFI и питается от встроенных аккумуляторов, изображение просматривается и регистрируется на мобильном устройстве.

Комплектность поставки

| FORTIS DETECT | 1 |
| --- | --- |
| Пульт управления | 1 |
| Батарея аккумуляторная 18650 | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Кабель USB-С | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Сумка | 1 |

| Тип приемника | Mикроболометр VOx, 8…14 µм, 50 Гц, 12 µм |
| --- | --- |
| Формат матрицы | 640х512 |
| Калибровка | Затворная автоматическая |
| Чувствительность, NETD | <25 mK |
| Объектив | F1.0/35мм |
| Дальность до объекта (1.7х0.5м) Обнаружение Опознавание идентификация | 1400м 380м 180м |
| Поле зрения | 12ºх9.2º |
| Интерфейс камеры | USB-C, видеовыход |
| Дальность действия WIFI камеры | 10м |
| Угол вращения платформы по горизонту | 360º |
| Угол вращения платформы по вертикали | 50º |
| Интерфейс платформы | WiFi |
| Дальность действия WIFI платформы | 20м |
| Питание камеры | 2х18650 |
| Питание платформы | Встроенный аккумулятор 2000 мАч |
| Питание пульта управления платформой | 3XААА |
| Интерфейс зарядки | Type-C |
| Скорость вращения | 8 регулируемых скоростей |
| Скорость вращения платформы по горизонту | 0.05-4 оборота в минуту |
| Скорость вращения платформы по вертикали | 0.05-0.6 оборота в минуту |
| Количество скоростей | 8 |
| Максимальное время непрерывной работы | 6ч |
| Вес | 1.3 кг |
| Габариты | 196х110х148мм |
| Диапазон рабочих температур | -20°C … +50°C |
| Степень защиты IEC 60529 | IPХ6 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- Джойстик управления камерой

- Пульт управления

- Объектив

- USB-C интерфейс/видеовыход

- Платформа

- Батарейный отсек

- Магнит

6

3

1

5

4

8

7

2

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите два аккумулятора 18650 в батарейный отсек (6), соблюдая полярность (полярность указана на крышке).

- Скачайте мобильное приложение ‘IR video”.

- Для включения/выключения тепловизионной камеры длительно нажмите джойстик (1).

- Подключите камеру на ваше мобильное устройство по WIFI, введите пароль 12345678.

- Откройте приложение “IR Video” на вашем мобильном устройстве, нажмите “connect device”, нажмите “viewfinder”, на дисплее появится изображение с тепловизора.  Для включения  видеозаписи нажмите красную кнопку. Для просмотра записанного видео  нажмите “Device gallery”.

- Наблюдая в мобильное устройство, настройте резкость изображения, вращая объектив (3) до получения четкого изображения на мобильном устройстве.

- В случае использования передатчика видео нажмите кнопку (6). Включите монитор с приемопередающим устройством. Диапазон работы передатчика до 300 метров.

- Включите платформу (см. инструкцию на платформу).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Не направляйте прибор на солнце, детектор может быть поврежден!

Не допускайте попадания воды и снега на оптику, это ухудшает качество изображения. Протирайте оптику мягкой тканью.

Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.

Предприятие-изготовитель:

www.electrooptic.by

Управление джойстиком

Настройка параметра меню

Движение по меню вперед (при входе в меню)

Короткое нажатие ZOOM X2 X4

Движение по меню назад (при входе в меню)

Короткое нажатие – фото

Длительное нажатие – видео

Длительное нажатие – вход в меню / выход из меню / выход из настроек

Короткое нажатие – вход в настройки меню

Длительное нажатие – питание вкл/выкл