FORTIS DRIVE                                                                                                                Автономная беспроводная тепловизионная камера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Камера FORTIS DRIVE предназначена для безопасного вождения транспортных средств, наблюдения и регистрации в ночное время суток и в условиях плохой видимости. Камера полностью автономная, беспроводная и мобильная, не требует подключения к источникам питания и к мониторам. Изображение передается по WIFI на любое мобильное устройство. Камера имеет магниты и надежно крепится к металлической поверхности.

Комплектность поставки

| FORTIS DRIVE | 1 |
| --- | --- |
| Батарея аккумуляторная 18650 | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Кабель USB-С | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Сумка | 1 |

| Тип приемника | Mикроболометр VOx, 8…14 µм, 50 Гц, 12 µм |
| --- | --- |
| Формат матрицы | 640х512 |
| Калибровка | Затворная автоматическая |
| Чувствительность, NETD | <25 mK |
| Объектив | F1.0/9.1мм |
| Поле зрения по диагонали | 45º |
| Интерфейс камеры | USB-C, видеовыход |
| Дальность действия WIFI камеры | 10м |
| Питание камеры | 2х18650 |
| Максимальное время непрерывной работы | 10ч |
| Вес | 0.4 кг |
| Габариты | 101x117x128мм |
| Диапазон рабочих температур | -20°C … +50°C |
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- Джойстик включения

- Винты регулировки угла наклона камеры

- Батарейный отсек

- USB-C интерфейс/видеовыход

- Магниты

3

6

2                     1

5

4

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите два аккумулятора 18650 в батарейный отсек (3), соблюдая полярность (полярность указана на крышке).

- Скачайте мобильное приложение ‘IR video”.

- Для включения/выключения тепловизионной камеры длительно нажмите джойстик (1).

- Подключите камеру на ваше мобильное устройство по WIFI, введите пароль 12345678.

- Откройте приложение “IR Video” на вашем мобильном устройстве, нажмите “connect device”, нажмите “viewfinder”, на дисплее появится изображение с тепловизора.  Для включения  видеозаписи нажмите красную кнопку. Для просмотра записанного видео  нажмите “Device gallery”.

- Установите камеру на металлическую поверхность транспортного средства.

- Наблюдая изображение на мобильном устройстве, настройте необходимый угол наблюдения, используя винты (2).

- В случае использования передатчика видео нажмите кнопку (6). Включите монитор с приемопередающим устройством. Диапазон работы передатчика до 300 метров.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Не направляйте прибор на солнце, детектор может быть поврежден!

Не допускайте попадания воды и снега на оптику, это ухудшает качество изображения. Протирайте оптику мягкой тканью.

Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.

Предприятие-изготовитель:

www.electrooptic.by

Управление джойстиком

Настройка параметра меню

Движение по меню вперед (при входе в меню)

Короткое нажатие ZOOM X2 X4

Движение по меню вперед

Движение по меню назад (при входе в меню)

Короткое нажатие – фото

Длительное нажатие – видео

Длительное нажатие – вход в меню / выход из меню / выход из настроек

Короткое нажатие – вход в настройки меню

Длительное нажатие – питание вкл/выкл