FORTIS FUSION DRIVE                                                                                                               Автономная беспроводная тепловизионно-телевизионная камера для вождения транспортных средств

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Камера FORTIS FUSION DRIVE предназначена для безопасного вождения транспортных средств в ночное время суток и в условиях плохой видимости. Камера передает совмещенное тепловизионно-телевизионное изображение, полностью автономная, беспроводная и мобильная, не требует подключения к источникам питания и к мониторам. Изображение передается по радиоканалу на OTG приемник и подключается к мобильному устройству с Android через USB-C интерфейс. Камера имеет неодимовые магниты и надежно крепится к металлической поверхности.

Комплектность поставки

| FORTIS FUSION DRIVE | 1 |
| --- | --- |
| Батарея аккумуляторная 18650 | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| OTG адаптер | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Сумка | 1 |

|  | Тепловизионный канал |  | Телевизионный канал |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип приемника | Mикроболометр VOx, 12 µм |  | 1/3", CMOS starlight |
| Формат матрицы | 640х512 |  | 1280x960 |
| Частота кадров | 50Гц |  |  |
| Чувствительность | NETD <25 mK | 0.0001...30 000 люкс |  |
| Поле зрения по диагонали | 45º |  |  |
| Питание камеры | 2х18650 |  |  |
| Максимальное время непрерывной работы | 6ч |  |  |
| Дальность действия видео передатчика | 500м |  |  |
| Вес | 0.4 кг |  |  |
| Габариты | 101x117x128мм |  |  |
| Диапазон рабочих температур | -20°C … +50°C |  |  |
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- Кнопка включения

- Винты регулировки угла наклона камеры

- Батарейный отсек

- Магниты

- Антенна видеопередатчика

5

3

2                                1

4

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите два аккумулятора 18650 в батарейный отсек (3), соблюдая полярность (полярность указана на крышке).

- Скачайте приложение OTG view или USB_CAMERA (приложения только для Android)

Внимание! Приложение работает с версией Android 12 и более поздней.

- Установите камеру на металлическую поверхность транспортного средства.

- Для включения/включения камеры нажмите кнопку (1).

- Подключите OTG адаптер к интерфейсу USB-C планшета или моб. телефона. Включите приложение, на экране должно появиться изображение с камеры.

- Наблюдая изображение на мобильном устройстве, настройте необходимый угол наблюдения, используя винты (2).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Не направляйте прибор на солнце, детектор может быть поврежден!

Не допускайте попадания воды и снега на оптику, это ухудшает качество изображения. Протирайте оптику мягкой тканью.

Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.

Предприятие-изготовитель:

www.electrooptic.by