STRIX-650

МОНОКУЛЯР ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

(ПРЕДОБЪЕКТИВНАЯ НАСАДКА)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ НА ПРИБОР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тепловизионный монокуляр STRIX-650 предназначен  для использования в качестве предобъективной насадки на дневные оптические приборы для эксплуатации ночью, днем и в сложных погодных условиях в спектральном диапазоне 8-14 мкм. Монокуляр имеет гарантированную повторяемость оптической оси дневного прицела при переустановке, не требует пристрелки, может устанавливаться на быстросъемный кронштейн или адаптер. Монокуляр изготовлен из легкого титан-алюминиевого сплава, надежен, компактен и прост в обращении.

Комплектность поставки

| Монокуляр STRIX-650 | 1 |
| --- | --- |
| Батарея 21700 | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Инструкция по эксплуатации и паспорт | 1 |
| Сумка | 1 |

ВНИМАНИЕ! Не наводить на солнце, детектор может быть поврежден.

ВНИМАНИЕ! Тепловизионный монокуляр относится к продукции двойного назначения. Вывоз за пределы Республики Беларусь без специального разрешения (лицензии) ЗАПРЕЩЕН!

Дополнительные аксессуары (под заказ)

| Кронштейн быстросъемный пикатини | 1 |
| --- | --- |
| Адаптер диам.57мм с редукционным кольцом | 1 |
| Адаптер диам.62мм с редукционным кольцом | 1 |

| Тип приемника | Mикроболометр VOx , 8…14 µм |
| --- | --- |
| Размер пикселя | 12 µм |
| Формат матрицы | 640X512 |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Калибровка | Автоматическая затворная |
| Чувствительность, NETD | <25 мК |
| Визуальное увеличение насадки | 1Х |
| Объектив | F1.0/50 мм |
| Диапазон фокусировки объектива | 10м – ∞ |
| Дальность обнаружения цели (кабан) | 2000м |
| Рекомендуемое увеличение дневного прицела | 1-10Х |
| Монитор | Цветной OLED 1024X768 пикс. |
| Поле зрения | 7.0ºх8.7º |
| Окуляр | +3/-4 дптр. |
| Батарея | 1Х21700 |
| Максимальное время жизни батареи (при 24°С) | 6 часов |
| Вес (без батарей/адаптера) | 0.52 кг |
| Резьба кольца/адаптера | М46Х0.75/М52Х0.75 |
| Габариты | 165х70х75 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20°C … +50°C |
| Степень защиты IEC 60529 | IPХ6 |
| Предельная ударная нагрузка | 10 000 Дж |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Переключатель Вкл./выкл.

- Батарейный отсек

- Кнопки регулировки яркости монитора

- Выверки

- Объектив

- Светодиод контрольный

- Присоединительная резъба M46x0.75мм

- Линк-адаптер M46x0.75мм

- Кронштейн быстросьемный ELECTROOPTIC

Рис.1

5

8

7

1              2

9

3        6        3              4

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Отвинтите крышку (2) батарейного отсека. Установите аккумуляторную батарею 21700, соблюдая полярность (полярность указана на корпусе батарейного отсека). Плотно закрутите крышку батарейного отсека.

- ВКЛЮЧЕНИЕ

Переведите включатель (1) в положение «ON».

- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ МОНИТОРА

Для регулировки яркости монитора используйте кнопки (3).

- ПОПРАВКИ

Насадка не требует ввода поправок при стрельбе. Точность выстрела обеспечивается конструкцией насадки.

- ПРЕДОБЪЕКТИВНАЯ НАСАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНК-АДАПТЕРА

- С усилием закрутите редукционное кольцо ELECTROOPTIC (9) на резьбу (7). С усилием закрутите линк-адаптер (8) на редукционное кольцо (9).

- Установите насадку на ваш дневной прибор и зажмите адаптер (8).

- Включите насадку.

- Настройте объектив (5) на резкое изображение мишени. Произведите 2-3 контрольных выстрела.                                - Определите кучность стрельбы и положение средней точки попадания (СТП). По умолчанию насадка не требует пристрелки.

- В случае отклонения отклонении СТП в какую-либо сторону более чем на допустимую величину в 1 МОА, произведите поправки механизмами (4) или обратитесь к производителю ООО «Электрооптик».

7                9               8

- ПРЕДОБЪЕКТИВНАЯ НАСАДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОНШТЕЙНА.

7            10

3                                                   11

- Закрутите манжету с редукционным кольцом (10) на резьбу (7) до упора.

- Установите насадку на планку пикатини перед дневным прицелом на расстоянии не более 1 см. Зажмите кронштейн винтами.

- Выкручивая манжету (10), уприте ее в корпус дневного прицела (11).

- Включите насадку.

- Настройте объектив (5) на резкое изображение мишени. Произведите 2-3 контрольных выстрела.                                - Определите кучность стрельбы и положение средней точки попадания (СТП). По умолчанию насадка не требует пристрелки.

- В случае отклонения отклонении СТП в какую-либо сторону более чем на допустимую величину в 1 МОА, произведите поправки механизмами (4) или обратитесь к производителю ООО «Электрооптик».

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНОКУЛЯРА

Не направляйте прибор на солнце, прибор может быть поврежден!

Тщательно зажимайте крышку батарейного отсека.

Не допускайте попадания воды и снега на объектив, это ухудшает качество изображения. Вода не пропускает тепло. Протирайте объектив мягкой тканью.

Если изображение на холоде становится размытым и не регулируется фокусировкой объектива и диоптрийной настройкой окуляра, возможно линза окуляра «запотела». Протрите окуляр мягкой тканью.

В туман/дождь/снег дистанция обнаружения цели снижается.

Прибор может эксплуатироваться в широком диапазоне температур - от минус 20°С до плюс 50°С. Однако, если прибор внесен с холода в теплое помещение, изображение может быть мутным в связи с образованием конденсата на наружных линзах.

Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.

Предохраняйте прибор от механических повреждений.

Защищайте линзы от грязи. При необходимости чистите входную линзу объектива и окуляра чистой тканью для очков смоченной спиртом. Внимание! Грязь на линзах и жесткая ткань могут поцарапать линзы.

Предприятие-изготовитель:

www.electrooptic.by